ООО «КГ+»

142033, Россия, Мос.обл., г. Домодедово,

д. Житнево ЛИТ А-А1-А2

Тел.: (495) 502-49-49

Сайт: www.kg99.ru

Мусоровоз 1066АМ (шасси FAW CA1066)

| № | Параметр | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Характеристики шасси |  |  |
| 1 | Грузоподъемность | 2 020 кг |
| 2 | Снаряженная масса | 6 980 кг |
| 3 | Полная масса | 8 000 кг |
| 4 | Технически допустимая нагрузка на перед.ось | 4 500 кг |
| 5 | Технически допустимая нагрузка на зад.ось | 6 000 кг |
| 6 | Габаритные размеры автомобиля (дл/ш/в), мм | 2 250 |
|  |  | 2 550 |
|  |  | 2 900 |
| 7 | Колесная база (мм) | 3 600 |
| 8 | Колея передних колес (мм) | 1 634 |
|  | Колея задних колес (мм) | 1 590 |
| 9 | Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
| 10 | Двигатель | CA6DМ2-39E5 |
| 11 | Макс. мощность (л.с.) | 130 л.с. / 2600 об/мин |
| 12 | Макс. крутящий момент | 450 Н.м при1200-1800 об/мин |
| 13 | Объем (см3) | 4087 |
| 14 | Экологический класс | EURO 5 |
| 15 | КПП с КОМ | WLY6TS55, 6 вперед, 1 назад |
| 16 | Шины | 8,25R16 |
| 17 | Топливный бак | 150 литров |
| 18 | Мочевина | 20 л. |
| Комплектация шасси |  |  |
| Базовая комплектация: Устройство вызова экстренных оперативных служб Антиблокировочная тормозная система Осушитель и перепускной клапан Двухступенчатая подножка Гидравлический подъемник кабины Кондиционер Автомагнитола Топливный бак из алюминия Антикоррозийная обработка рамы |  |  |

| № | Параметр | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Характеристики надстройки – мусоровоз КДМ8 |  |  |
| 1 | Объём кузова полезный | 8 куб.м. |
| 2 | Объем загрузочного бункера полезный | 1,1 куб.м. |
| 3 | Раб. давление 180 Бар, Мах. давление | 200 бар |
| 4 | Коэффициент уплотнения мусора | до 6:1, в зависимости от типа мусора |
| 5 | Сечение кузова | овальное |
| 6 | Материал кузова | сталь ST-52 |
| 7 | Материал загрузочного бункера | высокопрочная сталь HARDOX 400 |
| 8 | Кантователь с универсальным захватом для загрузки всех типов контейнеров | 1,1 м3 |
| Комплектация надстройки – мусоровоз КДМ8 |  |  |
| Базовая комплектация: Бак для сбора с краном для слива жидкости из передней части кузова; Камера заднего вида, включая цветной монитор; Задние фонари, стоп-сигналы и указатели поворота; Фонарь освещения рабочей зоны; Боковые габаритные огни; Проблесковый маячок – 1 шт. Режимы работы — автоматический / ручной / смешанный. |  |  |

Серийное базовое оборудование:

Бункер:

Прочная стальная конструкция, сваренная из квадратных профильных труб и обшита стальным листом, непрерывные сварные швы. Гладкий или профильный борт по выбору.

Загрузочный бункер:

В базовой комплектации изготавливается из высокопрочной конструкционной стали HARDOX.

Крепление кузова:

Согласно обязательным директивам производителей шасси в отношении автомобильных кузовов, кузов крепится к шасси с помощью монтажных кронштейнов.

Выталкивающая плита:

Для опорожнения кузова, перемещается назад под воздействием телескопического цилиндра. Точное направление пластины обеспечивают направляющие.

Гидравлическая система:

Система состоит из тандемного гидравлического насоса, бака для гидравлического масла с системой фильтрации, блоков управления, гидрораспределителей и гидроцилиндров;

Гидравлический насос приводится в действие приводным валом от коробки отбора мощности. Система управления гидроцилиндрами обеспечивает плавную работу механизмов, снижение шума, снижение расхода топлива и износа металлоконструкций.

Подъемное устройство:

Универсальный захват для загрузки евроконтейнеров 1,1 м3 и отечественных металл. контейнеров 0,8 м3, а также пластиковых контейнеров 120/240/360/1100 литров.

Покраска кузова: Все стальные детали поверхности очищаются от ржавчины и остатков масла путем пескоструйной обработки, затем производится двухслойная предварительная окраска. И окончательное окрашивание производится в соответствии с выбором клиента согласно таблице цветов RAL.

| Тандемный гидронасос. Наличие такого насоса позволяет одновременно вести загрузку контейнеров с отходами и параллельно прессовать их. | Распределитель всемирно известного производителя – Walvoil или Bucher. Данные распределители отличаются эффективностью и надежность. |
| --- | --- |
| Герметичный пульт управления процессом прессования отходов. Полностью защищен от попадания пыли и влаги внутрь корпуса. | Универсальный кантователь для загрузки всех типов контейнеров от 0,12 до 1,1 куб.м. Геометрическое расположение кантователя позволяет загружать контейнеры практически с любой высоты, что очень актуально при загрузке контейнеров с неровных площадок. |
| Широкоугольная камера заднего вида. Позволяет удобно маневрировать задним ходом, а так же контролировать процесс сборки мусора. | Цветной монитор в кабине водителя. Позволяет контролировать процесс сборки мусора, а так же контролировать езду задним ходом. |
| Пульт включения надстройки, находящийся в кабине водителя. | В конструкции оборудования используется схема концевиков, что существенно упрощает процесс обслуживания оборудования. |

Гарантия на мусоровозное оборудование — 24 месяца.

Стоимость автомобиля без дополнительной комплектации

Стоимость за 1 автомобиль 4 000 000 рублей с НДС 20%.

Условия оплаты: 50% предоплата.

Срок поставки: 4 недели.

Сервисный центр , выездная техническая служба !

Склады запчастей!  Резина , шоссейная и карьерная!

Доставка в любой город РФ ! 8 (929) 916-88-64 Дарья

С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.