ООО «КГ+»

142033, Россия, Мос.обл., г. Домодедово,

д. Житнево ЛИТ А-А1-А2

Тел.: (495) 502-49-49

Сайт: www.kg99.ru

Изотермический фургон FAW 1066 (Tiger V) Стандарт 6400х2200х2200

| № | Параметр |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность |  | 3 150 кг |
| 2 | Снаряженная масса |  | 4 850 кг |
| 3 | Полная масса |  | 8 000 кг |
| 4 | Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) |  | 2 900 кг |
| 5 | Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) |  | 5 100 кг |
| 6 | Габаритные размеры автомобиля (длина/ширина/высота) |  | 8 200 х 2 200 х 3 200 мм |
| 7 | Колесная база |  | 4 700 мм |
| 8 | Колея передних колес |  | 1 634 мм |
| 9 | Колея задних колес |  | 1 590 мм |
| 10 | Максимальная скорость |  | 90 (км/ч) |
| 11 | Габариты фургона |  | 6 400 х 2 200 х 2 200 мм |
| 12 | Двигатель |  | WP4.1Q140E50 |
| 13 | Макс. мощность (кВт/л.с.) |  | 95,5kW / 130 л.с. при 2600 об/мин |
| 14 | Макс. крутящий момент |  | 450 Нм / 1200-1800 об/мин |
| 15 | Объем |  | 8.087 л. |
| 16 | Экологический класс |  | EURO 5 |
| 17 | ТНВД |  | BOSCH, CRP40-Y |
| 18 | Форсунки |  | BOSCH, CRI40-Y |
| 19 | Турбокомпрессор |  | TYEN, GT22 |
| 20 | Сцепление |  | YIDONG Ф350 |
| 21 | КПП с КОМ |  | WANLIYANG |
| 22 | Ведущий мост |  | 1068 single reduction Ratio 4.875 |
| 23 | Шины |  | 235/75R17.5 |
| 24 | Антиблокировочная тормозная система |  | да |
| 25 | Пневматическое сиденье водителя |  | да |
| 26 | Кондиционер |  | да |
| 27 | Автомагнитола |  | да |
| 28 | Топливный бак |  | 150 литров |
| 28 | Инструменты |  | да |
| 29 | Аварийный знак |  | да |
| 30 | Огнетушитель |  | да |
| 31 | Держатель запасного колеса |  | да |
| 32 | Антикоррозийная обработка рамы |  | да |
| 33 | Противооткатные брусья |  | да |
| 34 | Цвет кабины |  | белый |
| 35 | Мочевина |  | 20 л. |
| Параметры фургона |  |  |  |
| 36 | Надрамник | Из Z- профиля покрытого цинком методом горячего оцинкования |  |
| 37 | Состав сэндвич - панелей |  |  |
| 38 | пол | - сталь оцинкованная с полимерным покрытием 0,5мм; - фанера влагостойкая 7 мм; - утеплитель экструдированный полистирол 60 мм; - поперечные закладные толщиной 50 мм с шагом 500мм; - фанера влагостойкая 18 мм; - стеклопластик антискользящий 2мм |  |
| 39 | передняя стенка | - стеклопластик 2 мм; - фанера влагостойкая 4 мм; - утеплитель экструдированный полистирол 80 мм; - сталь оцинкованная 0,5мм; - закладные под монтаж холодильной установки |  |
| 40 | крыша | - сталь оцинкованная с полимерным покрытием 0,5мм; - утеплитель экструдированный полистирол 80 мм; - сталь оцинкованная 0,5мм; - закладные под монтаж холодильной установки |  |
| 41 | боковые стенки | - стеклопластик 2 мм; - утеплитель экструдированный полистирол 60 мм; - сталь оцинкованная 0,5мм; |  |
| 42 | задние двери | - стеклопластик 2 мм; - фанера влагостойкая 4 мм; - утеплитель экструдированный полистирол 80 мм; - сталь оцинкованная 0,5мм; - закладные для установки фурнитуры. |  |
| 43 | Фурнитура (петли, замки, ручки) | - по три алюминиевых петли на каждой дверной створке; - замочный механизм на каждой дверной створке нерж.; - фиксаторы дверей в открытом положении 2 шт. нерж.; - ручка двери DELTA нерж. |  |
| 44 | Обвязка фургона | Профиль алюминиевый анодированный |  |
| 45 | Проем задних дверей | Нержавеющая сталь |  |
| 46 | Уплотнитель дверей | Термостойкий со-экструзионный |  |
| 47 | Освещение | Светодиодное: - внутреннее освещение потолочные светильники в потай, 2 шт.; - передние белые габаритные огни 2 шт.; - задние красные габаритные огни 2 шт.; - боковые желтые габаритные огни по 3 шт. на каждую сторону; - включатель света в кабине |  |
| 48 | Дополнительное оснащение | - Пластиковые крылья с резиновыми брызговиками; - Контурная маркировка светоотражающей лентой; - Резиновые отбойники на торце нижней части дверного проема, 2 шт.; - Боковая защита фирменная из алюминия анодированного; - Кронштейны боковой защиты, оцинкованные горячим методом - Внутренняя отбортовка из оцинкованной стали 250х50х2мм |  |
| 49 | Внутренние размеры фургона, мм | 6222 х 2070 х 2031 |  |
| 50 | Объем, м3 | 26 |  |
| Дополнительные опции |  |  |  |
| 51 | Холодильная установка ХОУ HT-500 H (Температурный режим +5С / -20С) |  |  |
| 52 | Отопитель Планар 8ДМ с воздуховодом (Температурный режим до +15С) |  |  |

Стоимость розничная за 1 автомобиль 2 741 000 рублей с НДС 20%.

Условия оплаты: 50% предоплата, 50% по факту готовности.

Срок поставки: в течение 45 календарных дней с момента предоплаты оплаты.

Сервисный центр , выездная техническая служба !

Склады запчастей!  Резина , шоссейная и карьерная!

Доставка в любой город РФ ! 8 (929) 916-88-64 Дарья

С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.